Машина дезинфекционно- побелочная

МДП-400

Инструкция по эксплуатации

2023г.

Введение.

Настоящие технические условия распространяются на машину дезифекционно-побелочную МДП-400 предназначенную дезинфекции различных помещений (птичники, коровники и т.д.) или побелки.

Машина  агрегатируется  с  тракторами   тягового   класса  0,9; 1,4

Способ агрегатирования – навесной.

Машина рассчитана на эксплуатацию

при  положительной температуре окружающего воздуха

Машина должна изготовляться в климатическом исполнении V, категория размещения при эксплуатации 1 ГОСТ 15150.

Пример  условного   обозначения при заказе машины:

Машина дезинфекционно-побелочная

МДП-400

2. Технические данные

Габаритные размеры, ( мм );

Длина  -  ___1200__________( мм.)

Ширина - ___800__________( мм.)

Высота -  ____1200__________( мм.)

Масса  -  _____150______________( кг.)

Максимальная скорость движения  -  ____25___(км /час.)

Объем бака  -                                       0,6_________( м³ )

Рабочее давление насоса  -  _______20________( Бар )

3. Устройство и работа составных частей машины .

Состоит из рамы, бака, привода, аппаратуры управления .

3.2. Рама   это сварная  конструкция  на  которой крепятся все  составные узлы

3.3. Бак    - пластиковая  ёмкость  для  хранения  и

смешивания рабочей жидкости.

3.4. Привод  состоит из карданного телескопического  вала

3.5. Аппаратура управления состоит из :

Всасывающего фильтра  ,

насоса мембранно поршневого  ,                                                                     регулятора давления  ,

смесителя ,

рукава высокого давления ,

пистолета-распылителя

Общий вид Рис. 1

1– Бак;

2– Фильтр всасывающий;

3– Насос мембранно поршневой;

4– Привод насоса;

5– Регулятор давления;

6– Гидромешалка

7– Рукава высокого давления;

8– Пистолет – распылитель

Рисунок 4 . Схема гидравлическая

1– Бак;

2– Фильтр всасывающий;

3– Насос мембранно поршневой;

4– Регулятор давления;

5– Гидромешалка

6– Рукава высокого давления;

7– Пистолет – распылитель

Существует два режима работы машины:

А – Режим максимального перемешивания для приготовления

раствора

Установите рукоятку режимов регулятора давления ( 4 ) Рис.2

В положение I, перекройте краны б , включите Вом задний

n=540 об/мин.     Рабочая смесь поступает через всасывающий фильтр

( 2 ),насос  ( 3 ), попадает в регулятор давления  ( 4 ),

через открытый кран ( α ) по рукавам                 к трём смесителям ( 5 )

Ø5мм.      Происходит интенсивное перемешивание смеси в баке ( 1 ).

Б –Режим рабочий.

Установите рукоятку режимов регулятора давления ( 4 ) Рис.2 в положение II, откройте краны ( б ),включите Вом трактора.

Рабочая смесь поступает через всасывающий фильтр ( 2 ),насос  ( 3 ) попадает в регулятор давления ( 4 ).

В регуляторе давления рабочая смесь разделяется на два потока.

Первый поток 25% объёма  по рукавам поступает к смесителям ( 5 )  2шт. ø2,3мм., что позволяет исключить расслаивание раствора.

Вторая часть раствора, большая  75%, идёт по рукавам высокого давления ( 7 ) к пистолетам – распылителям ( 8 ).

- Правила эксплуатации.

Внимание!!! Запрещается засыпать негашеную известь в бак, во избежании расплавления емкости. Известь следует предварительно погасить в другой емкости.

4.1.       Порядок сцепки с трактором

- Подъехать задним ходом  на тракторе к машине.

- Вставить серьгу в прицепное устройство трактора, зафиксировать пальцем.

- Соединить штепсельный разъём электрооборудования машины    и трактора.

-Проверить работу световых  приборов машины.

4.2.     Начало работы.

-Установить трактор и машину на одну линию.

- Поставить трактор на ручной тормоз.

- Подключить карданный вал к ВОМ трактора  n=540об./мин.

- Во время работы машины дверь трактора должна быть открыта.

- Включить ВОМ трактора.

- После завершения работы машины отсоедините карданный вал.

4.3.     Обеспечение длительного срока службы машины.

В начальный период эксплуатации, когда происходит приработка узлов и деталей необходимо производить техническое обслуживание:

- Осмотреть машину и произвести затяжку болтовых соединений;

- Проверить зазоры в подшипниках ступиц колес;

- Проверить состояние и крепление световых приборов и электропроводов и их  наконечников, крепление штепсельного разъёма;

- Проверить наличие смазки в подшипниковых узлах.

- Меры безопасности.

Во избежание несчастных случаев и аварий, поломок при работе с машиной – необходимо соблюдать требования инструкции по эксплуатации.

К эксплуатации и обслуживанию машины допускаются лица, ознакомленные с инструкцией по эксплуатации.

Категорически запрещается:

Провозить людей на раме машины и площадке обслуживания бака.

Производить ремонтные работы при включенном карданном вале.

Делать крутые повороты на косогорах, а также при скорости превышающей  - 5 км/час.

- Перечень возможных неисправностей и их устранение.

0000000000000000000000000000000000торе к машине побелочной.

м - распылителям  давления ( 4 ),и.000000000000000000000000000000000000при

сплуатациювя предназначена для побе0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

| № п/п | Неисправности Внешнее проявление | Меры устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Осевое биение колёс | Произвести регулировку подшипникового узла колёс |
| 2 | Затруднено вращение вала контрпривода в подшипниковых узлах | Проверить техническое состояние подшипников, в случае необходимости заменить подшипники |

- Правила хранения.

Машина может храниться в гараже и на открытой стоянке.

При длительном хранении машину целесообразно установить на подставки так, чтобы колёса были подняты от земли на 30 – 40мм.

Целесообразно промыть машину чистой водой. При длительном хранении максимально слить жидкость из насоса, фильтра и емкости.

- Гарантии изготовителя

Гарантийный срок  - 12 месяцев со дня продажи.

Гарантии на комплектующие даются заводами изготовителями.

Агрегат  МДП-400     № __________

Дата выпуска               __________

Принят ОТК                __________

Дата реализации         __________

Дата ввода  в эксплуатацию: