- НАЗНАЧЕНИЕ

  - Ботвоудалитель OSTR 800 предназначен для удаления ботвы перед уборкой лука, моркови и свеклы на полях, уклон поля должен быть – не более 8°.

Трактор с ботвоудалителем (в дальнейшем агрегат) обеспечивает срез ботвы, высота среза регулируется при помощи опорных колес с механическим или гидравлическим приводом.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1   Технические характеристики:

- рабочие скорости – 5…9 км/ч;

- обслуживающий персонал – 1чел (тракторист);

- ширина обрабатываемых междурядий – 400…700 мм;

- режущие аппараты – лопасти;

- количество режущих аппаратов – 3 шт;

- габаритные размеры  -  1980 х 1835 х 1770 мм;

- масса приспособления  – 628 кг;

- привод жатки – карданный;

- частота вращения приводного вала – 480…500 об/мин.

- КОНСТРУКТИВНОЕ  ИСПОЛНЕНИЕ

3.1   Конструкция БОТВОУДАЛИТЕЛЯ OSTR 800:

1 – рама;

2 – приводной шкив с редуктором;

3 – механизм натяжения приводных ремней;

4 – приводы режущих ножей (лопастей);

5 – режущие ножи (лопасти);

6 – механизм регулировки рабочей высоты режущих ножей (механический, гидравлический или совмещенный);

7 – механизм регулировки (копирования) высоты заднего колеса;

8 – защитная крышка.

Задний и боковые защитные щиты условно не показаны.

- ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Рабочие органы ботвоудалителя состоят из ножей в форме лопастей вентилятора, вращающихся в горизонтальной плоскости и создающих подъемную силу под закрытым корпусом. Конструкцией ботвоудалителя предусмотрена возможность регулировки высоты среза ботвы.

4.2  Категорически запрещается:

- испытывать ботвоудалитель в закрытых помещениях (во избежание травм);

- выполнять резкие маневры;

- оставлять работающий трактор сагрегатированный с ботвоудалителем без присмотра;

- приступать к работе при подозрении на неисправность частей или деталей ботвоудалителя;

- приступать к работе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, под действием медицинских препаратов (снотворные или успокоительные средства);

- использовать ботвоудалитель не по назначению, для подъема и перевозки людей или предметов;

- присутствие людей в зоне работающего ботвоудалителя ближе 5 метров;

- присутствие людей в кабине трактора, кроме тракториста;

- использовать части ботвоудалителя отдельно или в модификации, не предусмотренной изготовителем;

- производить навеску или снятие ботвоудалителя, техобслуживание или устранение неисправностей при работающем двигателе трактора;

- приближаться к ботвоудалителю до полной остановки всех движущихся частей;

- работа на склоне, уклон которого более 8°.

- КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Ботвоудалитель поставляется в следующей комплектности:

| Наименование | Обозначение | Кол-во | Упаковочное место |
| --- | --- | --- | --- |
| Ботвоудалитель OSTR 800 |  | 1 |  |
| Паспорт с гарантийным талоном | ПС | 1 | Пакет из полиэтиленовой пленки |

По согласованию с заказчиком предприятие-изготовитель может поставлять ботвоудалитель с комплектом запасных частей.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Место хранения ботвоудалителя  должно быть сухим, защищенным от атмосферных осадков и проникновения влаги.

6.2 Для хранения ботвоудалитель должен быть установлен на твердую ровную поверхность. Перекос и изгиб рамы ботвоудалителя недопустимы.

6.3 Транспортирование ботвоудалителя может производиться автомобильным, железнодорожным, речным и морским транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

6.4 Транспортирование ботвоудалителя осуществляется без упаковки.

6.5 Транспортирование выполнять на низкой скорости с учётом факторов, мешающих устойчивости.

6.6  При транспортировании по дорогам общего пользования, обязательно прикрепить к ботвоудалителю знак  «Крупногабаритный груз».

6.7 Погрузка и разгрузка ботвоудалителя должна производиться краном грузоподъемностью не менее 1 т. При погрузке зачаливать стропы в местах, обозначенных знаком «Место строповки».

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Ботвоудалитель                                                                               OSTR 800

(наименование изделия)                                                                        (обозначение)

Заводской № _____________________________

Соответствует комплекту КД _______________и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления _______________________________

Подпись лица, ответственного за приемку ___________________________

Контролер ОТК __________________________________

М.П.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность ботвоудалителя в течение гарантийного срока при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, эксплуатации и технического обслуживания, изложенных в паспорте на изделие.

Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня ввода ботвоудалителя в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня получения его потребителем, и составляет 12 месяцев.

(наименование предприятия-изготовителя)

(адрес предприятия-изготовителя)

# БОТВОУДАЛИТЕЛЬ

OSTR 800

## Паспорт

ПС